ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для объекта: «Капитальный ремонт существующего здания Муниципального учреждения г.о. Новокуйбышевск Самарской области «Дом молодёжных организаций», с благоустройством прилегающей территории»

Общие данные

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| - Функциональное назначение объекта | Объект непроизводственного назначения, нежилые встроенные помещения. |
| - Краткая характеристика объекта строительства | Объект расположен в г. Новокуйбышевск Самарской области по улице Кирова, д. 21. Существующее здание - здание бывшей школы № 10, П образной формы в плане, серия – типовой проект. В здании расположены: Муниципальное учреждение г.о. Новокуйбышевск Самарской области «Дом молодёжных организаций» (сокращенное наименование МУ ДМО), Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования г.о. Новокуйбышевск Самарской области «Детско-юношеская военно-спортивная школа «Отчизна» (сокращенное наименование МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна»). Этажность-3 этажа. Площадь основного строения оставляет 1195, 6 кв.м., высота - 10,92 м., строительный объем – 13056 куб.м. Площадь МУ ДМО – 2785,30 кв.м. Площадь МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» - 682 кв.м.. Подвал – 226, 7 кв.м. Первый этаж – 418,1 кв.м. Второй этаж – 1143, 8 кв.м. Третий этаж – 986 кв.м. Год постройки здания – 1960 г. Инженерные и санитарно-технические устройства: отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, горячее водоснабжение, система радио и телефона, состояние – ограниченно работоспособное, местами аварийное. Фундамент: бетонный, состояние - работоспособное. Наружные и внутренние капитальные стены: из силикатного кирпича на цементно-известковом растворе, шириной 640 мм (наружные) и 380 мм (внутренние), состояние – работоспособное. Перекрытия: сборные железобетонные плиты (в спортзале - двускатные железобетонные балки и ребристые плиты покрытия), состояние – ограниченно работоспособное. Кровля: двускатная чердачная (деревянные стропила, покрытие – асбестоцементные листы, оцинкованная окрашенная сталь), состояние – работоспособное. Отделка: Наружная – штукатурка по цементно-известковому раствору, побелка, состояние – недопустимое. Внутренняя – полы дощатые, покрытие из линолеума, паркета, плитки; стены – штукатурка, обои, побелка, масляная окраска, состояние – не соответствует санитарным и противопожарным нормам. Отмостка: асфальтобетонная по периметру здания., состояние – недопустимое. |
| - Уровень ответственности здания | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| - Стадийность проектирования | Проект (утверждаемая часть), Рабочая документация. |
| - Исходно-разрешительная документация | Исходно-разрешительная документация, предоставляемая Заказчиком: - Правоустанавливающие документы на землю. Вид права: постоянное (бессрочно) пользование. - Правоустанавливающие документы на нежилые встроенные помещения. Вид права: оперативное управление. - Выписки из техпаспорта нежилого здания, расположенного по адресу: Самарская обл., ул. Кирова, д. 21 - Техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций, в том числе кровли, нежилого здания, расположенного по адресу: Самарская обл., ул. Кирова, д. 21. - Акт обследования текущего состояния помещений здания, расположенного по адресу: Самарская обл., ул. Кирова, д. 21. Ответственность за достоверность исходной информации несет Заказчик |
| - Заказчик | Муниципальное учреждение городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Дом молодёжных организаций» |

Основные требования к проектным решениям

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| - Градостроительные решения. Генеральный план, благоустройство, озеленение, организация рельефа, обеспеченность автостоянками | Благоустройство территории объекта проектировать с учетом требований СНиП 2.07.01-89*и СНиП III-10-75 Выполнить благоустройство территории с установкой ограждения участка; инженерно-технического сооружения, обеспечивающего защиту от несанкционированного проникновения на объект транспортных средств; дорожных покрытий; озеленением, освещением и подсветкой здания. Предусмотреть место парковки автотранспорта, размещения малых архитектурных форм, спортивной площадки (определить проектом). |
| - Основные требования к архитектурно - планировочным решениям | При выполнении проектно-сметной документации учесть заключение по техническому состоянию объекта, акт обследования текущего состояния помещений здания объекта. - В проектно-сметной документации предусмотреть: ремонт и восстановление отмостки по периметру здания, шириной не менее 1 м. с уклоном 0,03 м. от наружной стены. - В спортивном зале предусмотреть запасный выход. - На первом этаже объекта: - ширина дверного проема в помещении к. № 12 (клуб инвалидов «Опора») в свету не менее 0,9 м.; - в помещении к. № 13 предусмотреть дверной проем со стороны коридора, существующий дверной проем ликвидировать. - На втором этаже объекта: - запроектировать расширение площади функциональных помещений, путем сноса перегородки между к. № 4 и к. № 5; - в подсобном помещении к. № 11 предусмотреть дополнительный дверной проем со стороны коридора, дверной проем между подсобным помещением и основным ликвидировать; - На третьем этаже: - в помещении к. № 1 предусмотреть оконный проем со сторона актового зала, с целью изменения функционального назначения помещения (под диджейскую); - запроектировать расширение площади функциональных помещений, путем сноса перегородки между к. № 4 и к. № 5; - запроектировать расширение площади функциональных помещений, путем сноса перегородки между к. № 7 и к. № 8; - Предусмотреть изменения функционального назначения помещения санузла (к. № 23,№ 24) под студию звукозаписи; - предусмотреть увеличение количества кабинетов, за счет уменьшения площади функциональных помещений к. № 15- 18, путем установок межкомнатных перегородок; - предусмотреть дополнительные дверные проемы, в помещениях, образовавшихся в результате выстроенных межкомнатных перегородок. |
| - Наружная отделка фасадов | Наружную отделку выполнить в системе ЛАЭС, цвет в соответствии с утвержденным колористическим решением. Наружные окна с тройным остеклением из ПВХ переплетов, с форточками, москитными сетками, подоконными досками, откосами, цвет в соответствии с утвержденным колористическим решением. Двери – входные металлические утепленные. Цоколь здания, площадки крылец - керамогранит, ступени крылец - керамогранит шлифованный или плиты из естественного камня. |
| - Внутренняя отделка помещений | - Входной тамбур и вестибюль: - полы - полированный керамогранит (нескользящий); - стены - полированный керамогранит в комбинации с высококачественной покраской; - потолки - подвесные из негорючих или слабо горючих материалов, по каркасу из негорючих материалов. - Коридоры: - полы - керамогранит или коммерческий линолеум; - стены - полированный керамогранит (цоколь), улучшенная фактурная покраска; - потолки - подвесные из трудно сгораемого материала. - Административные помещения: - полы - коммерческий линолеум; - стены - улучшенная покраска «ВА»; - потолки - подвесные из трудно сгораемого материала. - Санузлы, душевые: - полы - керамическая плитка (нескользящая); - стены - глазурованная плитка на всю высоту с бордюром; - потолки - алюминиевая рейка. - Малый спортивный зал: - полы - специализированное спортивное покрытие по подготовленной поверхности - стены - улучшенная покраска «ВА»; - потолки - подвесные из трудно сгораемого материала. - Актовый Зал: - полы – коммерческий линолеум; - стены - улучшенная покраска «ВА»; - потолки - подвесные из трудно сгораемого материала. - Кабинеты (танцевальные, вокально-инструментальные классы и т.д.): - полы – коммерческий линолеум; - стены – улучшенная покраска; - потолки – подвесные из трудно сгораемого материала. - Технические помещения: - полы - специальное защитное покрытие (наливные полы) или плитка; - стены - масляная покраска, керамическая плитка; - потолки - улучшенная окраска «ВА» по подготовленной поверхности. |
| - Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения | В проекте учесть и предусмотреть специальные мероприятия, направленные на обеспечение максимально комфортных условий эксплуатации здания инвалидами различных категорий: - беспрепятственный подход и подъезд к зданию, за счет минимальной разницы отметок земли и площадки перед входом; - в санитарных узлах и душевых предусмотреть увеличенного размера для использования инвалидов колясочников и оборудовать опорными стационарными и откидными поручнями и кнопкой аварийной помощи с выводом на пост охраны; - увеличение ширины дверных проемов в свету не менее 0,9 см. (1 этаж); - предусмотреть при входах пандусы (с уклоном не более 1:12); - предусмотреть места свободного передвижения и размещения инвалидных колясок в зрительном зале (актовый зал) на 3 этаже. |
| - Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля) | - Наружные стены – запроектировать с учетом эффективного утеплителя; - внутренние стены и перегородки кирпичные, оштукатуренные, и/или с использованием фиброцементных или гипсокартонных плит; - внутренние двери: во влажных помещениях пластиковые или алюминиевые, в зависимости от назначения помещений; в остальных - блок деревянный сплошного заполнения, с уплотнителем по периметру, с врезным замком (открывание ключом с двух сторон), с доводчиком (учитывая массу дверного полотна), с фиксатором открывания, при наличии порога предусмотреть устройство металлических накладок; цвет - в соответствии с колористическим решением; - кровля: устройство утеплителя и пароизоляции в горизонтальной части чердачного перекрытия; - на лестничных клетках ограждения и поручни – из нержавеющей стали; - ступени и площадки лестничных маршей облицевать керамогранитом; - стеклоблоки лестничных пролетов (между 1,2,3 этажами) заменить на пластиковые окна, в соответствии с противопожарными требованиями; - предусмотреть защитные экраны на отопительные приборы. |
| - Технологические решения и оборудование | Проектом принять современные технологические решения, в соответствии с действующими нормами и правилами, используя импортное и отечественное сертифицированное оборудование. Проектом предусмотреть пароизоляцию и устройство утеплителя в горизонтальной части чердачного перекрытия; Вентиляцию, электротехнические устройства и искусственное освещение следует проектировать в соответствии с техническими условиями и действующими нормативными документами в строительстве, требованиями настоящего раздела. Предусмотреть автоматическую пожарную сигнализации в соответствии с действующими нормативными документами в строительстве. На путях эвакуации из зала и вспомогательных помещений должно быть предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение. Предусмотреть оповещение людей о пожаре в соответствии с требованиями СП 3.13130.2010. В помещении актового зала предусмотреть повышенную звукоизоляцию зрительного зала, сцены, малой репетиционной сцены, студии звукозаписи. Предусмотреть техническое переоснащение сценическим оборудованием. Применить дополнительные меры по повышению звукоизоляции при проектировании перегородок, перекрытий, дверей, окон. Неуказанное в техническом задании инженерное оборудование следует проектировать в соответствии с действующими нормативными документами, а также принять во внимание возможность применения отечественного оборудования. |
| - Инженерные системы здания | Предусмотреть замену и модернизацию инженерного оборудования, систем инженерно-технического обеспечения (по согласованию с Заказчиком). |
| - Отопление. | В ИТП установить узлы учета тепловой энергии. |
| - Вентиляция и кондиционирование | Предусмотреть самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции для помещений, имеющих различное функциональное назначение. Предусмотреть энергосберегающее оборудование с использованием систем рециркуляции или рекуперации. Предусмотреть установку кондиционеров (количество определить проектом) с набором секций для полной обработки подаваемого наружного воздуха, а именно: очистка от пыли, нагрев и при необходимости увлажнение в холодный период года, охлаждение - в теплый период года. Системы дымоудаления и подпора воздуха при пожаре выполнить в соответствии с СНиП 41-01-2003 и других нормативных документов. Обеспечить требуемую огнестойкость воздуховодов и установку противопожарных клапанов на воздуховодах с управлением из центрального диспетчерского пункта. |
| - Водоснабжение | Предусмотреть замену и модернизацию системы внутреннего противопожарного водопровода (при необходимости). В санузлах и душевых установить необходимую сантехническую арматуру и аксессуары преимущественно отечественного производства (по согласованию с заказчиком). |
| - Противопожарные устройства | Проектом предусмотреть устройства автоматических установок пожаротушения, устройства выполнить в соответствии с требованиями СП 4.13130.2010, СП 5.13130.2010. Открытие задвижек и пуск пожарных насосов предусмотреть от кнопок у пожарных кранов и при падении давления в системе пожаротушения. Пожарные насосы устанавливаются в отдельном помещении и включаются автоматически при возникновении пожара. |
| - Канализация | Заменить и модернизировать системы внутренних и наружных водостоков для отвода атмосферных осадков. |
| - Электроснабжение и электрооборудование | Проектом предусмотреть замену и модернизацию молниезащиты ЭС, системы внутренних электрических сетей (по согласованию с Заказчиком), демонтаж инженерных сетей и оборудования. Замену внутренних электрических сетей в соответствии с новыми планировочными решениями помещений, выполнить в соответствии с нормативной документацией, с применением энергосберегающих технологий. Распределительную и групповую сеть выполнить в трубах, скрыто за подвесным потолком, в полу, в конструкциях стен. В технических помещениях - открыто по электротехническим лоткам. В административных помещениях — в пластиковых коробах. Система искусственного освещения должна обеспечить уровень освещенности спортивного зала в соответствии с нормами электрического освещения спортивных сооружений. |
| - Телефонизация | Выполнить разводку сети телефонизации с учетом перепланировки помещений. Количество абонентских розеток и места их установки определить проектом. Закладные устройства выполнить таким образом, чтобы кроме телефонных кабелей была возможность прокладки кабелей компьютерных сетей, сигнализации. |
| - Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре | Проектом предусмотреть систему передачи сигналов о пожаре по радиоканалам от автоматической пожарной сигнализации, установленной на объекте на пульт «01». |
| - Охранная сигнализация и видеонаблюдение | В целях организации режима охраны, обеспечивающей постоянный контроль за территорией объекта и прилегающей местности, запроектировать оборудование систем видеонаблюдения. |
| - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Раздел "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов", Разработать с учетом требований: Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 "О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений"; Приказ Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» и иных нормативно-правовых актов. |
| - Требования к выполнению проектных работ: | Состав и содержание разделов проектной документации должны соответствовать «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». Технические, экономические и другие решения, принятые проектом, должны соответствовать требованиям задания на проектирование, СНиП, действующим нормам и правовым актам Российской Федерации. Результат оказания услуг: проектная документация в количестве: 4 экземпляра – на бумажном носителе, 1 экземпляр – на электронном носителе. Сметную документацию выполнить базисно-индексным методом в нормативной базе и в текущем уровне цен на дату выдачи документации. Срок оказания услуг: не более 60 календарных дней с момента заключения ГПД. |
| - Требования к художественно-стилистическим решениям, отделочным материалам, мебели и оборудованию | В оформлении и оборудовании помещений объекта необходимо стремиться к применению износостойких и экологически чистых современных материалов, в то же время, обеспечивающих эстетическое стилевое единство интерьеров. Неуказанные в настоящем техническом задании отделочные материалы применять по проекту, с обязательным согласованием образцов (или технических характеристик) с Заказчиком. |